# 采购功能需求：

# 德清县中医院血液净化中心现有机器床位19张，通过实施血透信息管理系统，建立数字化的血液净化中心，实现患者接诊、透析、治疗一体化管理、透析流程标准化、业务规范化、记录电子化、接诊与显示自动化、数据结构化。

| 序号 | 类别 | 模块名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 血透信息管理软件系统 |  |  |  |  |
| 1 | 血液净化信息管理平台 | 血透管理信息系统 | 套 | 1 | 包括病人管理、排班管理、透析管理、科室管理、设备管理、血透病历管理、统计分析管理、质控上报； |
| 2 |  | 病人自助接诊系统 | 套 | 1 | 病人自助刷卡称重并完成接诊，可自助采集体重、血压； |
| 3 |  | 大屏显示呼叫系统 | 套 | 1 | 显示病人当天床位安排信息，全程实时显示透析进程，呼叫陪护； |
| 4 |  | 移动护理系统 | 套 | 1 | 通过平板应用、透析过程核对、病人评估、生命体征录入、医嘱执行、复核、双签、耗材费用核对功能； |
| 5 |  | 医生查房系统 | 套 | 1 | 医生移动查房，实现透析处方查房调整、用药记录、化验检查明细的查看，与护理形成信息互通、提醒核对的全闭环业务操作。实与无纸化查房。 |
| 7 |  | 耗材管理系统 | 套 | 1 | 与医院耗材系统对接，完成扫描入库；根据病人排班、透析开始自动生成本次耗材使用清单，透析结束确认扣减数量，形成耗材管理报表。 |
| 8 |  | 系统接口 | 套 | 1 | HIS 系统、LIS 系统、RIS 系统接口 |
| 9 |  | 质控上报系统 | 套 | 1 | 完成与质控数据的上报接口，能自动生成上报所需的数据并直接上报到浙江省质控平台；支持国家质控平台的上传； |
| 10 |  | 透析质控、统计查询 | 套 | 1 | 支持固定统计分析报表、支持自定义统计分析； |
| 11 |  | APP应用(医护端、患者端) | 套 | 1 | 医护患者透析助手，帮助病人时时掌握透析状态；查看排班、化验、检查、费用清单；以及医患互动交流等； |
| 12 |  | 血透机数据采集系统 | 套 | 1 | 通过采用费森尤斯数据采集器或其他支持能实现血透机与血透管理软件联机； |

| 硬件: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大屏电视 | 台 | 1 | 65寸左右网络电视，高清4K |
| 2 | 体重秤 | 台 | 1 | 功能:电子多功能秤，用于透析病人安全称重使用, 可站着、坐着或坐在轮椅上称体重；最大称量：300kg；配有RS232适配器，并无条件提供通讯协议信息，协助医院实现计算机联网； |
| 3 | 自助接诊一体机 | 台 | 1 | 19寸以上原装高品质液晶显示器 ，红外线触摸屏 读卡器，得实标签打印机 扫描枪：一维二维扫描平台 主机：I5\4G\128G |
| 4 | 血透卡 | 张 | 300 | L3-U智能卡读写器Android非接触式IC卡读卡器NFC标签读卡器 |
| 5 | 血透卡卡套 | 套 | 300 | 配套感应卡制卡； |
| 6 | 平板电脑 | 台 | 6 | 存储：128G、内存：6G；屏幕尺寸10寸左右屏幕（护士端4张床位1台，医生端1台，共6台） |
| 7 | 数据采集串口服务器 | 台 | 19 | 含现科室19台血透机联机所需硬件及配套相关设备； |
| 8 | 自助血压计 | 台 | 1 | 建议支持联网，可采取数据。 |
| 备注 |  | 报价方案：按联机方案提供；报价含所有的软硬件免费安装、调试、培训及1年以上保修，硬件按原厂规定免费质保. |  |  |