# 采购功能需求：

# 德清县中医院血液净化中心现有机器床位19张，通过实施血透信息管理系统，建立数字化的血液净化中心，实现患者接诊、透析、治疗一体化管理、透析流程标准化、业务规范化、记录电子化、接诊与显示自动化、数据结构化。

| 序号 | 类别 | 模块名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 血透管理软件系统 |  |  |  |  |
| 1 | 血液净化信息管理平台 | 血透管理信息系统 | 套 | 1 | 包括病人管理、排班管理、透析管理、科室管理、设备管理、血透病历管理、统计分析管理、质控上报； |
| 2 |  | 病人自助接诊系统 | 套 | 1 | 病人自助刷卡称重并完成接诊，可自助采集体重、血压； |
| 3 |  | 大屏显示呼叫系统 | 套 | 1 | 显示病人当天床位安排信息，全程实时显示透析进程，呼叫陪护； |
| 4 |  | 移动护理系统 | 套 | 1 | 通过平板应用、透析过程核对、病人评估、生命体征录入、医嘱执行、复核、双签、耗材费用核对功能； |
| 5 |  | 医生查房系统 | 套 | 1 | 医生移动查房，实现透析处方查房调整、用药记录、化验检查明细的查看，与护理形成信息互通、提醒核对的全闭环业务操作。实与无纸化查房。 |
| 7 |  | 耗材管理系统 | 套 | 1 | 与医院耗材系统对接，完成扫描入库；根据病人排班、透析开始自动生成本次耗材使用清单，透析结束确认扣减数量，形成耗材管理报表。 |
| 8 |  | 系统接口（本端） | 套 | 1 | HIS系统、LIS系统、RIS系统接口（本端）；完成业务相关数据的对接；（需对方系统厂商配合）； |
| 9 |  | 质控上报系统 | 套 | 1 | 完成与质控数据的上报接口，能自动生成上报所需的数据并直接上报到浙江省质控平台；支持国家质控平台的一键上传； |
| 10 |  | 透析质控、统计查询 | 套 | 1 | 支持固定统计分析报表、支持自定义统计分析； |
| 11 |  | APP应用(医护端、患者端) | 套 | 1 | 医护患者透析助手，帮助病人时时掌握透析状态；查看排班、化验、检查、费用清单；以及医患互动交流等； |
| 12 |  | 血透机数据采集系统 | 套 | 1 | 含10台费森血透机的相关治疗数据的自动采集；包括（静脉压、动脉压、血流量设置值、血流量、超滤率、超滤量设置值、超滤量、剩余时间、已透时间、收缩压、舒张压、平均压、心率、置换量设置值、置换量、K值、Kt值、V值）； |

| 硬件: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大屏电视 | 台 | 1 | 大屏电视带安卓系统；显示屏≥65寸；4K 高清，四核处理器，双核 GPU，运行内存≥2G，存储闪存≥16G；支持 WIFI；支持 USB、HDMI；内置播放器，支持 RM、FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4 等主流格式 |
| 2 | 体重秤 | 台 | 1 | 血透室专用体重称，支持轮椅上秤、支持数据自动传输与血透管理系统完成对接 |
| 3 | 自助接诊一体机 | 台 | 1 | 显示器：32"高品质液晶显示器；触摸屏：32寸最新红外线触摸屏、分辨率4096X4096；4G内存、128G固态硬盘；品牌热敏打印机；标准磁卡（非接触感应）刷卡器； |
| 4 | 血透卡 | 张 | 200 | M1配套感应卡、存储容量：1024*8bit EEPROM存储单元，16个分区，每分区两组独立的密频率：工作频率13.56MHZ；IC卡读卡器NFC标签读卡器或其他自适应品牌。 |
| 5 | 血透卡读卡器 | 台 | 1 | 配套感应卡制卡，读非接卡，频率13.56Mhz或其他自适应品牌。 |
| 6 | 平板电脑 | 台 | 6 | 分辨率：1920×1200，存储：64G、内存：4G；屏幕尺寸10寸左右屏幕（护士端5台，医生端1台，共6台） |
| 7 | 数据采集串口服务器 | 台 | 10 | 含现科室10台费森血透机联机所需硬件及配套相关设备. |
| 8 | 自助血压计 | 台 | 1 | 医用全自动电子血压计：测量方法：示波法；显示方法：数字式 LED 显示压力显示范围：0-299mmHg；测量范围：血压：40-260mmHg脉搏数:40-180次/分；测量位置：左右臂均可测量压力监测：半导体压力传感器 |
| 备注 |  | 报价方案：含所有的软硬件免费安装、调试、培训及1年保修，硬件按原厂规定质保. |  |  |